标准操作规程 (SOP)

纽扣电池直径测量

在 PACS 的 DR 影像上恢复病历未记录的电池直径

| 文件编号 | BB-SOP-01 | 版本 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用研究 | 已过食管纽扣电池是否必须急诊取出 | 生效日期 |  |
| 编写 |  | 审核 |  |

# 1　背景与目的

电池直径 ≥20 mm 是文献中最强的风险因素（任何并发症 OR 4.34），也是本研究风险分层算法（Fig 3）的一条分层线。但本队列 125 例中仅 2 例病历记录了电池规格。

这个信息并没有丢失——它一直在已经拍过的腹平片里，只是从未有人从图像上读取。本规程的目的，就是把这个变量从影像中恢复出来。

为什么必须校正放大

投照为锥形束，电池在体内离探测器有距离，成像会放大约 1.1–1.2 倍。

而分层阈值恰好是 20 mm：一枚真实 20 mm 的 CR2032 可能量出 22–24 mm，

一枚 16 mm 的 CR1620 可能量出 18–19 mm。直接拿卡尺读数去卡 20 mm，

会系统性高估，把小电池误判为大电池——错在最关键的那条线上。

# 2　人员与盲法

| 角色 | 要求 |
| --- | --- |
| 测量者 A / B | 2 名，各自独立完成测量，过程中不得知晓对方读数 |
| 盲法 | 测量时不得知晓该患儿的结局——有无黏膜损伤、是否接受内镜取出、住院天数。建议由第三方先行剥离结局字段后再交付影像清单 |
| 裁定者 | 1 名，仅在两名测量者分类不一致时介入 |
| 记录者 | 按第 7 节字段录入，不参与读数 |

盲法为什么重要

知道某个孩子后来有食管溃疡，会不自觉地把边缘读得大一些。

审稿人一定会问测量是否设盲，以及测量者间一致性（ICC）。

# 3　第一步：确认影像可测量

先做这一步，不要直接开始量。若整批影像缺少标定信息，测量无从谈起，应改走备选方案（第 8 节）。

导出若干份 DICOM 至同一目录，运行：

python3 scripts/dicom_calibration.py audit /path/to/dicom_dir

脚本逐文件报告三项，据此判断该片能否用于测量：

| 检查项 | 含义 | 不合格时 |
| --- | --- | --- |
| 像素间距（ImagerPixelSpacing） | 每像素对应多少毫米，是卡尺换算的基础 | 该片不可测量，记为缺失 |
| SID / SOD | 球管到探测器 / 到物体的距离，用于算放大倍数 | 改用经验放大倍数，并按第 6 节判定是否为不确定病例 |
| ImageType | 若为 DERIVED / SECONDARY，说明图像可能已重采样 | 标定存疑，不得用于测量 |

不要忽略这一步的另一个收获

导出数据集中有 14 例标注“无 X 线片”，但那只说明本次导出里没有，

不代表 PACS 里没有。核查标定的同时请一并查这 14 例，很可能片子是在的。

# 4　第二步：在 PACS 中测量

- 调取该患儿的首次腹部平片（正位）。使用首次片，不要用复查片——研究定义的是就诊时的电池规格。

- 先确认这是电池而非硬币：正位可见双环征（double-halo）或台阶征，侧位可见斜面征（beveled edge）。若无法与硬币区分，记入待裁定。

- 使用 PACS 的测量/卡尺工具，沿圆盘直径拉一条线，软件会读取 DICOM 标定直接给出毫米数。

- 量外环（见下图）。双环征的外环是电池卷边外缘，那才是标称直径；内环偏小，量错会系统性低估。

- 同一枚电池量 3 次，取中位数，保留 2 位小数，记为“投影直径”。

- 若为多枚电池，逐枚测量并编号（#1、#2…），分别记录。

图 1　双环征的测量位置。卡尺应跨越外环全径；量内环会系统性低估约 3–5 mm，足以把一枚 20 mm 电池误判为 16 mm——恰好跨过分层线。

这一步量到的是投影直径，不是真实直径

PACS 给出的毫米数是探测器平面上的尺寸，仍包含放大。

不要直接把这个数填进“电池直径”字段，必须先做第 5 节的校正。

# 5　第三步：放大校正与规格吸附

## 5.1　运行校正

以第 3 节 audit 输出中的 SID、SOD 代入：

python3 scripts/dicom_calibration.py size 22.70 --sid 1000 --sod 880

若 SOD 缺失，改用体表到探测器的估计距离（cm）：

python3 scripts/dicom_calibration.py size 22.70 --sid 1000 --odd 10

放大倍数 M = SID / SOD；真实直径 = 投影直径 / M。

## 5.2　吸附到标准规格

纽扣电池的直径不是连续的，只有有限几档标准值。因此不需要测得非常精确，只需判断落在哪一档。脚本会自动完成吸附。

| 直径 | 常见型号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 12.5 mm | CR1216 / 1220 / 1225 | 小型锂电池 |
| 16.0 mm | CR1616 / 1620 / 1632 | — |
| 20.0 mm | CR2016 / 2025 / 2032 | 分层阈值所在档，最常见 |
| 23.0 mm | CR2320 / 2330 / 2354 | — |
| 24.5 mm | CR2430 / 2450 | — |
| < 12 mm | SR/LR 系列助听器、手表电池 | 4.8 / 5.8 / 6.8 / 7.9 / 9.5 / 11.6 mm |

CR 型号的命名规则

前两位数字即直径（毫米），后两位为厚度（十分之一毫米）。

CR2032 = 直径 20 mm、厚 3.2 mm。若内镜取出后见到实物或型号，可直接据此登记，无需测量。

# 6　第四步：不确定病例的判定

脚本会在物体距探测器 5–20 cm 的合理范围内扫一遍放大倍数，看 ≥20 mm 这个分类是否稳定。

| 脚本输出 | 处置 |
| --- | --- |
| 分类在整个范围内稳定 | 按该分类登记（≥20 mm 或 <20 mm） |
| 分类随放大倍数改变 | 登记为 indeterminate（不确定），不要强行给一个值 |

举例：投影读数 21.0 mm、SOD 未知时，物体距探测器 5 cm 则校正为 19.95 mm（吸附 20 mm），20 cm 则校正为 16.80 mm（吸附 16 mm）——同一个读数跨过了分层线。这类病例必须记为不确定。

不确定不是失败

一批诚实标注的 indeterminate，写进敏感性分析，比假装每一例都测得准要经得起审稿。

分析时对这些病例分别按 ≥20 mm 和 <20 mm 两种极端假设各跑一次，看结论是否改变。

# 7　数据记录字段

每枚电池一行。两名测量者各填一份，最后合并比对。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 科研就诊编号 | 整数 | 与主数据集对应，不要填住院号 |
| battery_index | 整数 | 同一患儿多枚时编号，单枚填 1 |
| reader | A / B | 测量者标识 |
| projected_mm | 小数 | PACS 卡尺读数（3 次中位），2 位小数 |
| sid_mm / sod_mm | 小数 | 取自 audit 输出，缺失留空 |
| magnification | 小数 | 脚本给出，或注明所用经验倍数 |
| true_mm | 小数 | 校正后真实直径 |
| snapped_mm | 小数 | 吸附后的标准规格 |
| size_class | 文本 | ≥20mm / <20mm / indeterminate |
| image_usable | 是 / 否 | 标定缺失或 DERIVED 则填否 |
| note | 文本 | 边缘不清、与硬币难辨、多枚重叠等情况在此说明 |

# 8　质量控制

- 两名测量者独立完成全部病例；若工作量过大，至少独立重复 30 例子集用于计算一致性。

- 计算测量者间组内相关系数（ICC）与分类一致率（Cohen κ）。ICC < 0.75 应重新培训后重测。

- 分类不一致的病例交裁定者判定，裁定过程同样设盲。

- 定期抽查盲法是否被破坏（例如影像清单中混入了结局信息）。

- 测量结果不得回填进原始病历系统，仅用于研究数据集。

## 8.1　备选方案：标定缺失时

若 audit 显示整批影像无像素间距，改用同层椎体宽度作内参：在同一张片、与电池大致同深度处测量椎体横径，以该儿童年龄段椎体宽度的参考值换算比例。此法误差更大，应在论文局限中写明，并把全部病例记为近似值。

# 9　常见问题

## 电池边缘模糊，量不准

适当调整窗宽窗位提高边缘对比；仍不清晰则在 note 中注明，并由两名测量者分别读数，差值超过 1 mm 时交裁定。

## 分不清是电池还是硬币

硬币为均质圆盘，无双环征与台阶征；侧位电池可见斜面边缘。仍无法区分者不得纳入，交病例核对环节处理。

## 要不要用侧位片

正位用于测量直径。侧位的价值在于确认斜面征，以及在 SOD 缺失时帮助估计电池距探测器的深度。

## 多枚电池重叠

选择边缘完整、未被遮挡的一枚测量；若全部重叠，改用后续复查片中分离开的时相，并在 note 中注明所用片次。

# 附录　测量记录表

可打印后手工填写，或按第 7 节字段建立电子表格。

| 就诊编号 | 枚号 | 读者 | 投影 mm | 倍数 | 吸附 mm | 分类 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测量者签名：　　　　　　　　　　　　日期：

本规程随研究方案 PROTOCOL.md 一并归档；配套脚本 scripts/dicom_calibration.py。所有测量数据含患者层面信息，不得提交至代码仓库。